7/2014/TT-BKHCN

# DANH MỤC ĐỀ TÀI

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUNG ĐỂ THỰC HIỆN BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-BKHCN ngày 13/3/2017)

| TT | Tên đề tài/dự án | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả* | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nghiên cứu phát triển chip sinh học đếm tế bào lympho T CD4+ để đánh giá mức độ suy giảm miễn dịch sử dụng công nghệ nano và hệ vi lưu. | 1. Chế tạo được một số loại hạt nano đa chức năng được gắn kết với các chế phẩm sinh học và hệ vi lưu phù hợp nhằm ứng dụng chế tạo chip sinh học để đếm tế bào CD4+. 2. Chế tạo được chip sinh học, tối ưu hóa các vật liệu, hệ vi lưu và thiết kế hệ thống điện tử điều khiển và thu thập dữ liệu từ chip sinh học. 3. Chế tạo thử nghiệm thiết bị cầm tay có khả năng đếm tế bào CD4+ trong máu sử dụng hạt nano đa chức năng và hệ vi lưu trong chip sinh học, được đánh giá bởi một đơn vị chuyên môn độc lập. | 1. Sản phẩm công nghệ 1.1. 1000 ml vật liệu nano đa chức năng; - Từ tính 10-30 emu/g; - Được chức năng hóa bề mặt gắn với kháng thể kháng lympho T CD4+; 1.2. 50 chip sinh học dùng cho thiết bị đếm tế bào lympho T CD4+; - Tín hiệu trung thực, độ ổn định cao, có thể phát hiện được lympho T CD4+ trong máu; - Dải nồng độ phát hiện là 100 – 2000 tế bào/mm3 huyết tương; - Kích thước chip <5x5x2 cm3; 1.3. 03 thiết bị cầm tay đếm tế bào lympho T CD4+: - Có khả năng đánh giá mức độ suy giảm miễn dịch - Có độ ổn định cao, có khả năng giao tiếp không dây theo chuẩn Bluetooth, có thể kết nối với máy tính - Dải tần: 2,4 GHz; - Tốc độ truyền: 2,1 Mbps; - Khoảng cách truyền: 10 m. | Thông báo rộng rãi |  |

|  |  |  | 2. Sản phẩm khoa học - Quy trình chế tạo các vật liệu nano đa chức năng. - Bản vẽ và quy trình chế tạo chip sinh học đếm tế bào lympho T CD4+. - Bản vẽ và quy trình chế tạo thiết bị cầm tay sử dụng chip sinh học đếm tế bào lympho T CD4+. - Bản hướng dẫn sử dụng thiết bị đếm tế bào CD4+. - 01 sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ. - Công bố quốc tế: 03 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành thuộc hệ thống ISI. 3. Sản phẩm đào tạo - Đào tạo 04 Thạc sĩ. - Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Chủ tịch Hội đồng (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- | --- |